# Инструкция по работе с таблицей «Renga_S5_Combitech_Spec_RU»

Версия – для Renga, версии 4.10 и выше;
для русскоязычной локализации используйте файл «Renga_S5_Combitech_Spec_RU.xlsx»

Внимание. Таблица «Renga_S5_Combitech_Spec_RU» была сформирована в Microsoft Excel при помощи приложения Power Query. Поэтому работа в других табличных редакторах не гарантируется.

Перед началом работы. Необходимо проверить, чтобы приложение Power Query было установлено вместе с Microsoft Excel. (В последних релизах Microsoft Office данное приложение входит в комплект поставки). Если вы работаете на старых версиях, то необходимо вручную установить Power Query, бесплатно скачав с сайта:

https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=39379

Подготовка модели перед экспортом в CSV.

|  | Проверьте, чтобы в модели на Балки, Стили балок, Пластины и Стили пластин было назначены пользовательские свойства, указанные на Рис. 1-4. Эти свойства должны быть настроены для экспорта с CSV (включена опция «Экспортировать значения свойства в CSV»): |
| --- | --- |
|  | Рисунок 1. Выгружаемые свойства у балок. Рисунок 2. Выгружаемые свойства у пластин. Рисунок 3. Выгружаемые свойства у стилей балок. Рисунок 4. Выгружаемые свойства у стилей пластин. Примечание: Не выполнив данные подготовительные действия, в последствии Excel-таблица не сможет сформировать ведомость и выдаст ошибку. |
|  | Свойства, выгружаемые в CSV, должны содержать значения. Некоторые значения формируются с помощью выражений (формулой), поэтому необходимо проверить, чтобы у таких свойств корректно работала формула. Если у нижеследующих свойств пустые значения, значит необходимо скопировать формулу выражения свойства из каталога в аналогичное свойство вашего проекта. Рисунок 5. Выражение свойства «Изделие.Наименование» балки должно быть скопировано в аналогичное свойство вашего проекта. Рисунок 6. Выражение свойства "Количество изделий" балки должно быть скопировано в аналогичное свойство вашего проекта. Рисунок 7. Выражение свойства "Изделие.Наименование" пластины должно быть скопировано в аналогичное свойство вашего проекта. Рисунок 8. Выражение свойства "Код продукции" пластины должно быть скопировано в аналогичное свойство вашего проекта. Примечание: При выгрузке данных свойств с пустыми значениями (без формул) спецификация Excel будет посчитана неправильно. |

Внимание. Таблица «Renga_S5_Combitech_Spec_RU» настроена на автоматическое подключение к источнику данных – файлов «Балки.csv» и «Пластины.csv». При открытии данной таблицы вне директории выгрузки отчетов CSV, Excel выдаст подобное предупреждение:

Работа с таблицей.

|  | Скопируйте таблицу в папку, содержащую CSV-отчеты по нужному проекту. |
| --- | --- |
|  | Откройте таблицу. На листе «Параметры» должен отобразиться пути к исходным данным (таблицам «Балки.csv» и «Пластины.csv»): |
|  | Перейдите в меню «Данные» и нажмите кнопку «Обновить всё». |
|  | После обновления данных, перейдите на лист «Спецификация», и вы получите требуемую таблицу: |